附件一：

逆变模组、电网模拟器等设备询价文件

一、实验室建设基本情况

| 设备名称 | 防火防爆实验室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备使用对接人 | 苏老师 13866127023 |  |  |
| 采购对接人 | 单老师 13956911786 |  |  |
| 实验室适用专业 | 1.电气工程及其自动化；2.自动化； |  |  |
| 实验室承担任务 | 教师科学研究及学科竞赛、实验开发 |  |  |
| 地点（面积） | 实3＃102（60 ㎡），如需查看现场，请自行与项目对接人苏巧平联系。 |  |  |
| 所需设备 | - 单相逆变模组 - 三相逆变模组 - 数字控制变换器模组 - 测试工作站 - DC/DC模组 - 电网模拟器 - 7、虚拟仿真系统 |  |  |
| 用电要求 | 三相（ ） 两相（ ） 功率： KW | 用水要求 |  |
| 备注：1、请报价单位提出建议，此实验室为普通实验室，是否需要水电改造，需要具备多大功率的电，以便设备到货后能正常使用。 2、要求DSP，PSIM无缝对接，支持psim或MATLAB仿真软件一键式生成C代码，直接运行在F2833x、F2803x、F2806x、F2802x的DSP处理器上。 3、支持数字实验、同时满足教学大纲模拟实验。 |  |  |  |

- 二、报价单位介绍

- 营业执照及公司相关资质

- 法定代表人身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证复印件；

- 信用资格要求承诺书

- 类似合同案例
★七、所报物资清单参数（请写清参数和功能并配设备图片，如技术不明请联系苏博士）

- 第1包：

| 序号 | 名 称 | 询价主要技术参数 | 报价设备参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 1、单相逆变模组 | 单相DC/AC模组： 1.性能指标 DC Input：18~30V 3A Signal Input： 0~15V 单相DC/AC的PWM 4路功率管驱动信号 AC Output：15V 35~70Hz Wave form 1.Sine 2.Square 2.尺寸：(L×W×H)≤(175*125*75mm) PWM驱动模组： 1.性能指标 DC Input：18~30V 0.5A Signal Input：0~5V DC/DC的PWM 1路控制信号 单相DC/AC的PWM 4路控制信号 三相DC/AC的PWM 6路控制信号 Signal Output： 0~15V DC/DC的PWM 1路功率管驱动信号 单相DC/AC的PWM 4路功率管驱动信号 三相DC/AC的PWM 6路功率管驱动信号 - 尺寸：(L×W×H)≤(175*125*75mm) 隔离半桥整流模组： 1.性能指标 DC Input：18~30V 2A DC Output：48V 0.5A 2.尺寸：(L×W×H)≤(175*125*75mm) |  |  |
|  | 2、三相逆变模组 | 三相逆变控制模组： 1.性能指标 DC Input：18~30V 0.5A Signal Output： 0~5V 三相DC/AC的PWM 6路控制信号 2.尺寸：(L×W×H)≤(175*125*75mm) 三相DC/AC模组： 1.性能指标 DC Input：18~30V 3A Signal Input：0~15V 三相DC/AC的PWM 6路功率管驱动信号 AC Output：12V 50Hz 2.尺寸：(L×W×H)≤(175*125*75mm) 正桥主电路模组： 1.性能指标 DC Input：0~60V 2.5A Signal Input：单相AC/AC的晶闸管（VT1、VT4）2路触发脉冲信号（15V） 三相AC/DC的晶闸管（VT1~VT6）6路触发脉冲信号（15V） AC Output：0~60V 50Hz DC Output：0~141V 50~300Hz 2.尺寸：(L×W×H)≤(175*125*75mm) |  |  |
|  | 3、数字控制变换器模组 | 所需数字控制模组、数控触发模组 数字控制模组： 1.性能指标 DC Input：18~30V 0.5A Signal Input/Output：隔离半桥整流控制和采样信号 三相DC/AC控制信号 2.尺寸：(L×W×H)≤(175*125*75mm) 数控触发模组： 1.性能指标 AC Input：0~60V 2.5A DC Input：9~36V 0~1.333A Signal Output： 单相AC/AC、三相AC/DC的电源同步信号（5V） 单相AC/AC的晶闸管（VT1、VT4）2路触发脉冲信号（5V） 单相AC/AC的晶闸管（VT1、VT4）2路触发脉冲信号（15V） 三相AC/DC的晶闸管（VT1~VT6）6路触发脉冲信号（5V） 2.尺寸：(L×W×H)≤(245*175*75mm) |  |  |

第2包：

| 序号 | 名 称 | 询价主要技术参数 | 报价设备参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试工作站 | 系统要求25U机架式结构, L*W为0.65M*0.75M。系统由隔离采样模块、负载电阻模块、测试工作站及数据观察记录模块组成。满足晶闸管三相桥式整流电路、晶闸管单相交流调压、直流斩波电路、单相/三相逆变电路需求。 1、电源，电压：160V，电流：7.2A；编程精确度：电压：0.1% +10mV，电流：0.1% +40mA；编程分辨率(PC远程控制模式)：电压：2mV,电流：3mA；多量程操作，定功率输出；前面板显示精度(4位)：电压：0.1% ± 20mV；C.V/C.C优先，电源输出打开瞬间优先运行在C.C模式；内置分压电阻；具有电压输出延时时间；标配接口：LAN、USB、模拟控制接口； 2、实验装置需具有隔离电压电流采样模块：要求至少具有电压/电流隔离6通道采样模块：测试带宽：0-1kHz；电压衰减倍数：*10、*100；电压输入范围：≦59VP-P （*10档）; ≦590VP-P （*100档）;输入阻抗：>40kΩ；需提供产品彩页或照片验证。 3、负载模块由1组电阻（不少于7档位，阻值23Ω-300Ω，承受电压不低于141V，通流能力不低于3A）和1组工频电感（由700mH,300mH,100mH三档位组成,通流能力不低于3A），且具备过温保护功能。 4、所配置的测试工作站：数据记录器功能，至少可连续录96小时波形图像或数据，四个通道；测试带宽不低于100MHz；16通道数字逻辑分析功能,每通道采样率不低于1GSa/s，带宽不低于200MHz；记录长度每通道不低于8M，总存储不低于2G。 5、需提供电力电子实训虚拟仿真软件配套使用。 其他要求 本次产品应为成熟产品，不接受成交后定制开发；以上所有模块装置须为同一生产厂家。合同签订前提供产品逐项测试技术指标，如有不满足按废标处理。 供应商需提供原厂不少于五年售后承诺函。保证系统兼容性及后期开发升级；免费售后服务5年，接到服务要求后，应在2个工作日内技术服务人员到位或者给出具体解决问题的方案。 |  |  |
| 2 | DC/DC模组 | DC/DC模组： 1.性能指标 DC Input：18~30V 3A Signal Input：0~15V DC/DC的PWM 1路功率管驱动信号 DC Output：Vout(Buck) 0~16.8V Vout(Boost) 0~80V Vout(Cuk) 0~56V Iout 0~0.5A - 尺寸：(L×W×H)≤(175*125*75mm) 信号隔离与控制模组： 1.性能指标 DC Input：22.8~25.2V 0.4A Signal Input：单相AC/AC、三相AC/DC的电源同步信号（5V） 单相AC/AC的晶闸管（VT1、VT4）2路触发脉冲信号（5V） 三相AC/DC的晶闸管（VT1~VT6）6路触发脉冲信号（5V） Signal Output： 单相AC/AC、三相AC/DC的电源同步信号（5V） 单相AC/AC的晶闸管（VT1、VT4）2路触发脉冲信号（5V） 三相AC/DC的晶闸管（VT1~VT6）6路触发脉冲信号（5V） 单相AC/AC、三相AC/DC的晶闸管相控给定信号（0-5V） DC Output：0~141V 50~300Hz - 尺寸：(L×W×H)≤(175*125*75mm) PWM发波模组 1.性能指标 DC Input：18~30V 0.5A Signal Output： 0~5V DC/DC的PWM 1路控制信号 DC/AC的PWM 4路控制信号 2.尺寸：(L×W×H)≤(175*125*75mm) |  |  |

第3包：

| 序号 | 名 称 | 询价设备主要技术参数 | 报价设备参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电网模拟器 | 输入电压：交流230 V ± 10%，50/60 Hz；额定功率：单相两线式600VA；单相三线式400VA；三相四线式600VA；输出电压：0.00 ~ 60.00 Vrms；输出频率：45Hz~1kHz；最大电流：单相两线式12.0 Arms（48Apeak）；单相三线式8 Arms（32Apeak）；三相四线式每相4 Arms（16Apeak）；电压测量精度：±（0.5% 读数 + 2 字）；电流测量精度：±（0.5% 读数 + 5字）；功率测量精度：±（0.6% 读数 + 5 字）；功率因数测量精度：±（2% 读数 + 2字）；具备OCP, OPP, OHP保护与报警； | 1套 | 30000 |
| 2 | 虚拟仿真系统 | 1、软件包含Pro Package、SimCoder Package、PIL、SPICE、MagCoupler-RT、MagCoupler、三相逆变桥模块、三相逆变器控制模块、PWM发波模块、PWM驱动模块、DC/DC模块、单相DC/AC等模块； 2、具有常用的机电模型、机械负载模型、以及控制模块(至少包括最大扭矩-电流控制以及弱磁控制模块)，能够进行电机控制回路稳定性分析； 3、能够快速实现微控制器/DSP数字控制器验证，支持将S域控制器转换为Z域的数字控制器； 4、软件具备简单易用的器件数据库编辑器，能够根据制造商器件手册快速计算器件功率损耗； 5、软件具备锂电池模型、MPPT模型、风力涡轮机模型、带温度和光电效应的太阳能模型以及完备的风电系统仿真示例； 6、软件支持协同仿真；可完成DC/DC实验、H桥逆变实验、三相逆变实验等；基于B/S结构的管理模式，查询学生使用状况，满足学校开放实验室管理要求。 7、支持HEV动力系统的多种工作模态及工作模态组合，包括充电模态，电池驱动模态，发动机和电机驱动模态，发动机驱动及充电模态，全动力模态，制动能源回收模态等； 8、支持从控制原理框图一键式生成产品级C代码，直接运行在F2833x、F2803x、F2806x、F2802x的DSP处理器上； 9、提供DSP示波器功能，允许实时显示DSP波形和更改参数； 10、.软件能够进行系统级仿真、算法仿真，同时具备通过模块扩展支持SPICE电路仿真的能力，能够接受来自其他软件的标准SPICE网络列表并进行仿真求解； 11、软件支持SiC和GaN设备； 12、支持TI的InstaSPIN电机控制算法。 13、满足安徽省高校电力电子应用设计竞赛学习和训练要求 | 1套 | 12000 |

附件二         商务报价函（请单独打印密封）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 | 单价/元 |  | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1、单相逆变模组 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
|  | 2、三相逆变模组 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
|  | 3、数字控制变换器模组 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 包2 | 1、测试工作站 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
|  | 2、DC/DC模组 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 包3 | 1、电网模拟器 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
|  | 2、虚拟仿真系统 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货周期 |  | 天 | 质保时间 | 年 |  | 报价税率 |  |  | % |  |
| 报价单位 （请盖章，需是开票单位） |  |  |  |  |  | 报价联系人 （含电话） |  |  |  |  |
| 备注 |  | - 报价请均衡如实报价，需方不排除按价优拆分购买，不均衡虚报责任自担； - 报价含税含送，含安装调试和培训（如需）； - 需写清供货时间和质保时间，供货后即组织验收，验收合格后1月内对公转账。 - 如产品无货或升级停产，请提供符合需求的升级型号及代替产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他能免费提供的优惠条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |