附件一：安徽新华学院移动应用开发实训中心招标参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接屏 | 55寸液晶拼接屏9块， 3X3组合安装 1. 显示尺寸： 55英寸； 2. 采用工业级的全高清液晶面板，超窄物理拼缝≤3.5 mm；整机厚度≤90mm； 3. ★亮度≥600cd/m2；对比度≥5000:1；亮度均匀性≥90%；亮度鉴别等级≥11级；分辨率 ≥1920*1080；水平分辨力检验≥1000TVL；色彩≥32Bit (D)； 4. 输入接口：≥1路HDMI输入；≥1路DVI输入；≥1路CVBS输入；≥1路VGA输入；≥1路RS232输入；≥1路USB输入。输出接口：≥2路RS232输出； 5. 内置Media解码器，方便用户播放图片、视频等文件； 6. ★屏幕漏光度≤0.004cd/㎡，在照度95Klx下整机能够正常工作；7. 响应时间≤6ms； 8. LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； 9. ★整机一体化的无风扇散热方案设计，工作状态下整机正面1米出工作噪声≤20db（A）、背面工作噪声≤28db（A），待机状态下整机背面1米出工作噪声≤24db（A）； 10. 液晶拼接屏待机功耗≤0.5W； 11. 应用最新色彩校正技术及独特宽视角处理技术，对动、静态图像画面处理更具专业性，可视角度可达178°以上，使得画质清晰、逼真，还原性更好、层次感更突出； 12. 机器背板标志应注明制造商名称或商标、设备的型号及名称等信息；标志应不易被擦除； 13. 具有色彩、亮度传感器及白平衡调节系统，可以对大屏幕系统进行色彩亮度调节，可以读取每个显示单元的RGB实时数据，从而调整显示单元输出的色彩参数，灰度、亮度等，保证拼接墙的长时间运行中保持图像一直性； 14. 产品资质要求：产品具有3C认证和3C检测报告。（提供中国质量认证中心颁发的证书） 拼接处理器 1套 1、配置，输出信号：HDMI输出≥16路，输入信号：HDMI≥8路；支持分区域分权限管理；支持无缝切换：输入信号切换无黑场、无蓝屏、无延时、无渐变； 2、纯硬件架构、无操作系统的高性能视频图像处理工作站，能够将多个动态画面显示在多个屏幕上面，实现多窗口拼接的功能； 3、具有极高的稳定性、快速的启动速度，板卡采用插卡式结构设计，可以根据需求进行灵活配置； 4、支持DVI信号、HDMI信号格式输入输出，能兼容支持各种常见分辨率，并可实现自定义非常规分辨率，每路信号动态设置点对点的专线数据通道，独享各自的专用通道进行传输，实现视频切换无黑场间隔。支持对所有信号的去边、裁剪功能，可以完美解决前端信号的黑边问题，也可通过裁剪功能实现局部放大； 5、支持30个场景的设备本地存储和不限制数量的场景读取调用，支持场景自动定时轮巡，可以选择每个场景是否参与自动轮巡； 6、支持画面的分割、漫游、缩放、叠加等功能，可以根据需要进行灵活的开窗显示； 7、全硬件FPGA架构，板卡式模块化设计，内建核心运算机制，图像处理性能优异。无内嵌操作系统，启动速度快（约5秒），没有工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。设备运行稳定性高，平均故障时间MTBF>90,000小时； 8、采用CrossPoint全交叉调度架构高速数据传输技术，底层数据传输由数据调度芯片控制，每路信号独享专用通道进行传输，保证了所有信号图像的完全实时显示，信号显示速度达到60帧/秒。 （参数仅供参考，所投产品整体性能不低于招标要求，如有负偏离请务必在技术偏离表体现。） | 套 | 1 |
| 2 | 台式电脑 | 英特尔i7-10700处理器；英特尔z690商用主板芯片组；16GB 内存(DDR4 2933MHz)，；512G SSD硬盘；无光驱；内置声卡；集成千兆网卡；RX5500XT 8G，DP接口*3，HDMI接口*1 8GB独立显卡 ；USB接口标准键盘及光电鼠标；DOS；网络同传；34"曲面液晶显示器144Hz. | 套 | 1 |
| 3 | 交换机 | 端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； | 台 | 2 |
| 4 | 多屏支架 | 通用桌面式双显示屏支架 | 支 | 30 |
| 5 | 插排 | 双排六孔 | 个 | 32 |

附件二

保证承诺书

致安徽新华学院：

保证人              ，身份证号码              ，系              公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对              公司与安徽新华学院就              项目合作并签订《              合同》（下称主合同）事宜，为确保              公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向 安徽新华学院 提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下              公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为              公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至              公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件三

廉 政 承 诺 书

甲方：安徽新华学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件四-1

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接屏 |  |  | 套 | 1 |  |  | 技术参数见附件四-3技术标偏离表 |
| 2 | 台式电脑 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 多屏支架 |  |  | 支 | 30 |  |  |  |
| 5 | 插排 |  |  | 个 | 32 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货周期 |  | 天 |  | 质保时间 |  |  | 年 |  |
| 报价单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 商务标用 所投产品清单报价表

- 附件四-2：技术标用 投标设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 投标品牌 | 投标型号规格 | 技术参数（投标参数） | 投标产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接屏 |  |  |  |  |
| 2 | 台式电脑 |  |  |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  |  |  |
| 4 | 多屏支架 |  |  |  |  |
| 5 | 插排 |  |  |  |  |

- 附件四-3：技术标用  参数偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标规格参数（参考） | 投标产品品牌及参数 不要复制招标参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接屏 | 55寸液晶拼接屏9块， 3X3组合安装 1. 显示尺寸： 55英寸； 2. 采用工业级的全高清液晶面板，超窄物理拼缝≤3.5 mm；整机厚度≤90mm； 3. ★亮度≥600cd/m2；对比度≥5000:1；亮度均匀性≥90%；亮度鉴别等级≥11级；分辨率 ≥1920*1080；水平分辨力检验≥1000TVL；色彩≥32Bit (D)； 4. 输入接口：≥1路HDMI输入；≥1路DVI输入；≥1路CVBS输入；≥1路VGA输入；≥1路RS232输入；≥1路USB输入。输出接口：≥2路RS232输出； 5. 内置Media解码器，方便用户播放图片、视频等文件； 6. ★屏幕漏光度≤0.004cd/㎡，在照度95Klx下整机能够正常工作；7. 响应时间≤6ms； 8. LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； 9. ★整机一体化的无风扇散热方案设计，工作状态下整机正面1米出工作噪声≤20db（A）、背面工作噪声≤28db（A），待机状态下整机背面1米出工作噪声≤24db（A）； 10. 液晶拼接屏待机功耗≤0.5W； 11. 应用最新色彩校正技术及独特宽视角处理技术，对动、静态图像画面处理更具专业性，可视角度可达178°以上，使得画质清晰、逼真，还原性更好、层次感更突出； 12. 机器背板标志应注明制造商名称或商标、设备的型号及名称等信息；标志应不易被擦除； 13. 具有色彩、亮度传感器及白平衡调节系统，可以对大屏幕系统进行色彩亮度调节，可以读取每个显示单元的RGB实时数据，从而调整显示单元输出的色彩参数，灰度、亮度等，保证拼接墙的长时间运行中保持图像一直性； 14. 产品资质要求：产品具有3C认证和3C检测报告。（提供中国质量认证中心颁发的证书） 拼接处理器 1套 1、配置，输出信号：HDMI输出≥16路，输入信号：HDMI≥8路；支持分区域分权限管理；支持无缝切换：输入信号切换无黑场、无蓝屏、无延时、无渐变； 2、纯硬件架构、无操作系统的高性能视频图像处理工作站，能够将多个动态画面显示在多个屏幕上面，实现多窗口拼接的功能； 3、具有极高的稳定性、快速的启动速度，板卡采用插卡式结构设计，可以根据需求进行灵活配置； 4、支持DVI信号、HDMI信号格式输入输出，能兼容支持各种常见分辨率，并可实现自定义非常规分辨率，每路信号动态设置点对点的专线数据通道，独享各自的专用通道进行传输，实现视频切换无黑场间隔。支持对所有信号的去边、裁剪功能，可以完美解决前端信号的黑边问题，也可通过裁剪功能实现局部放大； 5、支持30个场景的设备本地存储和不限制数量的场景读取调用，支持场景自动定时轮巡，可以选择每个场景是否参与自动轮巡； 6、支持画面的分割、漫游、缩放、叠加等功能，可以根据需要进行灵活的开窗显示； 7、全硬件FPGA架构，板卡式模块化设计，内建核心运算机制，图像处理性能优异。无内嵌操作系统，启动速度快（约5秒），没有工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。设备运行稳定性高，平均故障时间MTBF>90,000小时； 8、采用CrossPoint全交叉调度架构高速数据传输技术，底层数据传输由数据调度芯片控制，每路信号独享专用通道进行传输，保证了所有信号图像的完全实时显示，信号显示速度达到60帧/秒。 （参数仅供参考，所投产品整体性能不低于招标要求，如有负偏离请务必在技术偏离表体现。） |  |  |
| 2 | 台式电脑 | 英特尔i7-10700处理器；英特尔z690商用主板芯片组；16GB 内存(DDR4 2933MHz)，；512G SSD硬盘；无光驱；内置声卡；集成千兆网卡；RX5500XT 8G，DP接口*3，HDMI接口*1 8GB独立显卡 ；USB接口标准键盘及光电鼠标；DOS；网络同传；34"曲面液晶显示器144Hz. |  |  |
| 3 | 交换机 | 端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； |  |  |
| 4 | 多屏支架 | 通用桌面式双显示屏支架 |  |  |
| 5 | 插排 | 双排六孔 |  |  |